Приложение № 8

Примеры

допустимого размещения информационных конструкций (вывесок)

Рис.1

Места размещения настенных вывесок

Места размещения настенных вывесок

Места размещения информационных блоков

в светопрозрачных конструкциях

Места размещения информационных блоков

в светопрозрачных конструкциях

Места размещения панель-кронштейнов

Места размещения панель-кронштейнов

Места размещения информационных табличек

Места размещения информационных табличек

Места размещения подвесных вывесок

Места размещения подвесных вывесок

Места размещения вывесок на козырьках

Места размещения вывесок на козырьках

Места размещения крышных конструкций

Места размещения крышных конструкций

Рис. 2

Если помещения располагаются в подвальных/цокольных этажах, вывески могут быть размещены над входом или под окнами

Если помещения располагаются в подвальных/цокольных этажах, вывески могут быть размещены над входом или под окнами

Не допускается перекрывать/закрывать указатели наименований улиц и номеров домов

Не допускается перекрывать/закрывать указатели наименований улиц и номеров домов

Рис.3

На фризе сложной формы необходимо размещать вывеску без подложки, повторяющую его контур

На фризе сложной формы необходимо размещать вывеску без подложки, повторяющую его контур

Зелёная зона на фронтоне навеса (треугольном, арочном и пр.) может повторять его форму

Зелёная зона на фронтоне навеса (треугольном, арочном и пр.) может повторять его форму

Не допускается размещение вывесок

с подложкой на козырьках со скатами

и на их торцах

Не допускается размещение вывесок

с подложкой на козырьках со скатами

и на их торцах

Не допускается размещение вывесок поверх конструкции козырька, в т.ч. сбоку

Не допускается размещение вывесок поверх конструкции козырька, в т.ч. сбоку

Рис. 4

При размещении вывески на козырьке не допускается выходить за габариты фриза (фронтальной проекции козырька)

При размещении вывески на козырьке не допускается выходить за габариты фриза (фронтальной проекции козырька)

Рекомендуется размещать вывески из объёмных букв/элементов без подложки, не выходя за пределы козырька

Рекомендуется размещать вывески из объёмных букв/элементов без подложки, не выходя за пределы козырька

Не допускается размещение вывесок под конструкцией фриза козырька (нависающих над входом) и наверху конструкции фриза козырька

Не допускается размещение вывесок под конструкцией фриза козырька (нависающих над входом) и наверху конструкции фриза козырька

На объёмной конструкции козырька допускается размещение вывески вровень с её нижней границей при использовании объёмных букв без подложки

На объёмной конструкции козырька допускается размещение вывески вровень с её нижней границей при использовании объёмных букв без подложки

Рис. 5

Необходимо выравнивать вывески относительно центральных вертикальных осей фасадов (дверей, окон и т.д.)

без подложки

Необходимо выравнивать вывески относительно центральных вертикальных осей фасадов (дверей, окон и т.д.)

без подложки

При размещении вывесок необходимо соблюдать единую горизонтальную ось в пределах фасада без подложки

При размещении вывесок необходимо соблюдать единую горизонтальную ось в пределах фасада без подложки

Не допускается нарушать требования к местам размещения вывесок,

в т.ч. располагать вывески выше линии 2-го этажа - линии перекрытий между 1-м и 2-м этажами (за исключением вывесок на ТЦ)

Не допускается нарушать требования к местам размещения вывесок,

в т.ч. располагать вывески выше линии 2-го этажа - линии перекрытий между 1-м и 2-м этажами (за исключением вывесок на ТЦ)

При оформлении прозрачных конструкций не допускается перекрывать вывеской более 30%

При оформлении прозрачных конструкций не допускается перекрывать вывеской более 30%

Не допускается размещать вывески

более чем в один уровень

(за исключением ТЦ)

Не допускается размещать вывески

более чем в один уровень

(за исключением ТЦ)

Рис. 6

Несколько вывесок в пределах одной зелёной зоны (вывеска - комплекс взаимосвязанных элементов)

Несколько вывесок в пределах одной зелёной зоны (вывеска - комплекс взаимосвязанных элементов)

Зелёная зона настенных вывесок располагается над входом в здание, витринами и окнами первых этажей

Зелёная зона настенных вывесок располагается над входом в здание, витринами и окнами первых этажей

При размещении настенной конструкции в пределах 70%

от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационного поля/текстовой части и декоративно-художественных элементов) максимальная длина каждого из них не может превышать 10 м.

При размещении настенной конструкции в пределах 70%

от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационного поля/текстовой части и декоративно-художественных элементов) максимальная длина каждого из них не может превышать 10 м.

При размещении вывески на фризе высота подложки вывески

должна быть равна высоте фриза, а

длина подложки равна длине фриза.

Высота информационного поля

(букв вывески) должна быть не более 70% высоты фриза и не более 500 мм, а его длина - не более 70% длины фриза

При размещении вывески на фризе высота подложки вывески

должна быть равна высоте фриза, а

длина подложки равна длине фриза.

Высота информационного поля

(букв вывески) должна быть не более 70% высоты фриза и не более 500 мм, а его длина - не более 70% длины фриза

Рис. 7

Вывески следует размещать строго там, где расположено предприятие и/или осуществляет свою деятельность (за исключением вывесок на ТЦ, где место размещения вывески на фасаде не обязательно должно соответствовать расположению организации, с учётом того, что она размещена в этом ТЦ)

Вывески следует размещать строго там, где расположено предприятие и/или осуществляет свою деятельность (за исключением вывесок на ТЦ, где место размещения вывески на фасаде не обязательно должно соответствовать расположению организации, с учётом того, что она размещена в этом ТЦ)

Индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной информационной конструкции каждого из типов

Индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной информационной конструкции каждого из типов

Основные вывески могут иметь разную конструкцию. Длина одной вывески не должна превышать 12 м (10 м - в составе комплексных взаимосвязанных элементов)

Основные вывески могут иметь разную конструкцию. Длина одной вывески не должна превышать 12 м (10 м - в составе комплексных взаимосвязанных элементов)

Если на фасаде недостаточно места (между 1-м и 2-м этажами расположен декоративный архитектурный элемент, который нельзя закрывать), допускается размещение вывески в светопрозрачной конструкции

Если на фасаде недостаточно места (между 1-м и 2-м этажами расположен декоративный архитектурный элемент, который нельзя закрывать), допускается размещение вывески в светопрозрачной конструкции

Рис. 8

В границах одного фасада рекомендуется устанавливать однотипные вывески на одной высоте

В границах одного фасада рекомендуется устанавливать однотипные вывески на одной высоте

Высота подложки вывески на фризе должна быть равна высоте фриза. Подложка должна быть одной высоты и глубины. Высота информационного поля вывески должна составлять не более 70% высоты фриза и не более 500 мм,

а его длина не более 70% длины фриза. В том случае, если две подложки расположены рядом, то между ними не должно быть просвета. Они должны быть одной глубины, стык в стык

Высота подложки вывески на фризе должна быть равна высоте фриза. Подложка должна быть одной высоты и глубины. Высота информационного поля вывески должна составлять не более 70% высоты фриза и не более 500 мм,

а его длина не более 70% длины фриза. В том случае, если две подложки расположены рядом, то между ними не должно быть просвета. Они должны быть одной глубины, стык в стык

Не допускается размещать вывески на глухих торцах, а также в границах жилых помещений

Не допускается размещать вывески на глухих торцах, а также в границах жилых помещений

Рис. 9

Не допускается размещать вывески, дублирующие информацию, одновременно на плоскости фасада и в проёме светопрозрачных конструкций

Не допускается размещать вывески, дублирующие информацию, одновременно на плоскости фасада и в проёме светопрозрачных конструкций

Не допускается использовать

мигающие и мерцающие элементы

Не допускается использовать

мигающие и мерцающие элементы

Не допускается размещать вывески на архитектурных элементах карниза, наличниках, барельефах и горельефах

Не допускается размещать вывески на архитектурных элементах карниза, наличниках, барельефах и горельефах

Не допускается использовать электронные табло (бегущие стоки) в качестве вывесок

Не допускается использовать электронные табло (бегущие стоки) в качестве вывесок

Не допускается размещать вывески на балконах, лоджиях, ограждениях лестниц

Не допускается размещать вывески на балконах, лоджиях, ограждениях лестниц

Элементы ОБЪЁМНЫЕ. Материал: акриловое стекло, ПВХ, цветная оклейка.

Светодиодный, внутренний подсвет.

Монтаж: дистанционные держатели, акриловая подложка, металлический каркас окрашенный

Элементы ОБЪЁМНЫЕ. Материал: акриловое стекло, ПВХ, цветная оклейка.

Светодиодный, внутренний подсвет.

Монтаж: дистанционные держатели, акриловая подложка, металлический каркас окрашенный

Элементы КОНТРАЖУРНЫЕ.

Материалы: алюмокомпозитная панель, цветная оклейка. Возможен небольшой бортик.

Рекомендуется светодиодный контражурный подсвет.

Монтаж: дистанционные держатели, акриловая подложка, металлический каркас окрашенный

Элементы КОНТРАЖУРНЫЕ.

Материалы: алюмокомпозитная панель, цветная оклейка. Возможен небольшой бортик.

Рекомендуется светодиодный контражурный подсвет.

Монтаж: дистанционные держатели, акриловая подложка, металлический каркас окрашенный

Не допускается размещать вывески, изготовленные с использованием картона, ткани, баннерной ткани, а также плоские металлические, алюмокомпозитные или ПВХ-панели/щиты

Не допускается размещать вывески, изготовленные с использованием картона, ткани, баннерной ткани, а также плоские металлические, алюмокомпозитные или ПВХ-панели/щиты