## Приложение № 1
к Правилам благоустройства
муниципального образования
городской округ Евпатория
Республики Крым

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ассимиляционный потенциал (емкость) - самоочищающая способность экосистемы, показатель максимальной вместимости количества загрязняющих веществ, которое может быть за единицу времени накоплено, разрушено и выведено за пределы экосистемы без нарушения ее нормальной деятельности.

Бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень.

Вертикальное озеленение - использование фасадных поверхностей зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п., для размещения на них стационарных и мобильных зеленых насаждений.

Зональность (типичная зональность) - характеристики структуры растительности в зависимости от природно-географических условий территории.

Крышное озеленение - использование кровель зданий и сооружений для создания на них архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников, садов, площадок с деревьями и кустами и пр.).

Объемно-пространственная структура объектов ландшафтного искусства - метод или форма ландшафтной организации среды населенного пункта; типы объемно-пространственной структуры: закрытые (боскеты, массивы, рощи), открытые (поляны, лужайки, партеры, крупные цветники, площади, водоемы, плоскостные спортивные сооружения), полуоткрытые (рощи, группы, а также сочетания элементов закрытых и открытых структур).

Пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на которых осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают определенными характеристиками: наличие остановок скоростного внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и т.п., высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного пункта.

Пешеходные улицы - это, как правило, исторически сложившиеся связи между различными территориями и районами населенного пункта, закрытые для транспортного сообщения и приспособленные для пешеходного передвижения. Оптимальную протяженность пешеходных улиц рекомендуется устанавливать 800 - 1200 м, ширину, исходя из двустороннего восприятия объектов, - не менее 10 м и не более 30 м (оптимально 12 - 20 м).

Пешеходные части площади - участки и пространства площади, предназначенные для пешеходного движения, могут быть представлены всей территорией площади (представительские и мемориальные) или ее частью (приобъектные).

Рекреационный потенциал - способность территории обеспечивать определенное количество отдыхающих психофизиологическим комфортом и возможностью для отдыха (спортивно-укрепляющей деятельности) без деградации природной среды. Выражается числом людей (или человеко-дней) на единицу площади.

Сомкнутость полога насаждений - отношение площади горизонтальной (вертикальной) проекции полога насаждений без просветов к площади горизонтальной (вертикальной) проекции всего полога, выражается в десятых долях единицы.

Тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением фактуры поверхностного слоя.

Эспланады - широкие пешеходные проходы вдоль магистралей, предназначенные для прогулок населения, организации подходов к особо значимым объектам. Ширина эспланады должна превышать в 1,5 - 2 раза ширину тротуара, требуемую для пропуска пешеходного потока.

### Термины и определения к Приложению № 4 к настоящим

Правилам благоустройства

Биологическое загрязнение почвы - вид и степень загрязнения почвы, при котором она теряет способность обеспечивать нормальное функционирование растительности.

Грунт - субстрат, состоящий из минерального и органического вещества природного и антропогенного происхождения.

Минимальный почвенный выдел - трехмерный фрагмент почвы, способный обеспечить полноценный жизненный цикл дерева.

Плодородный слой - в естественных почвах это гумусовый горизонт. В урбоконструктоземах - слой (горизонт), состоящий из плодородного грунта мощностью до 20 см.

Плодородный грунт - грунт, искусственно формируемый из минерального и органического материала и обладающий заданными физическими, химическими и биологическими свойствами или состоящий из нарушенного субстрата естественноприродных гумусовых горизонтов. В плодородном грунте не должно быть включений бытового и строительного мусора. Содержание физической глины (фракции < 0,01 мм) - не менее 30 - 40%, содержание гумуса - 3 - 4%, pH - 5,5 - 7,0.

Почвообразующий грунт - грунт, преобразуемый почвообразующими процессами и обладающий оптимальными свойствами для обеспечения жизнедеятельности растений.

Приоритетный компонент загрязнения - вещество или биологический агент, подлежащий контролю в первую очередь.

Санитарное состояние почвы - совокупность физико-химических и биологических свойств почвы, определяющих качество и степень ее безопасности в эпидемическом и гигиеническом отношении.

## Приложение № 2

к Правилам благоустройства
муниципального образования
городской округ Евпатория
Республики Крым

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

### Таблица 1. Рекомендуемое размещение дождеприемных колодцев

в лотках проезжих частей улиц и проездов

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│Уклон проезжей части улицы, │Расстояние между дождеприемными колодцами, м│

│         промилле           │                                            │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│            До 4            │                     50                     │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│           5 - 10           │                  60 - 70                   │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│          10 - 30           │                  70 - 80                   │

├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│          Свыше 30          │                Не более 60                 │

├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│Примечание 1 - Пропускная способность одной  горизонтальной  водоприемной│

│решетки определяется по формуле: при Н <= 1,33 W/I Q = 1/5  IH  куб. м/с,│

│при  Н >= 1,33  W/I Q = 2W H  куб. м/с,  где:  H - полный  напор,  равный│

│Н + V/2; H  - глубина потока  воды  на подходе к решетке, м; V - скорость│

│ 1        1                                                              │

│подхода воды, м/с; W - площадь всех отверстий решетки, кв. м;  I -  длина│

│водосливного фронта,  м,  равная  периметру  решетки,  а  при  примыкании│

│решетки одной стороной к бортику лотка - сумма длин трех ее сторон.      │

│                                                                         │

│Примечание 2 - в  населенных  пунктах  с  дождливым  климатом  расстояния│

│могут уточняться на основании местных данных метеонаблюдений.            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Таблица 2. Размеры комов, ям, траншей для посадки

деревьев и кустарников

┌────────────────┬─────┬─────┬─────────────────┬─────┬──────┬─────────────┐

│  Наименование  │Объем│ Ед. │     Размер      │Объем│Площ. │   Расход    │

│    посадок     │кома,│изм. │ посадочных ям,  │ямы, │ ямы, │растительной │

│                │куб. │     │        м        │куб. │кв. м │  земли при  │

│                │  м  │     │                 │  м  │      │   замене    │

│                │     │     │                 │     │      ├──────┬──────┤

│                │     │     │                 │     │      │ 50%  │ 100% │

├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│Саженцы без     │     │     │                 │     │      │      │      │

│кома: хвойные   │  -  │ шт. │ 1,0 x 1,0 x 0,8 │0,63 │ 0,79 │ 0,25 │0,565 │

│лиственные      │  -  │ шт. │ 0,7 x 0,7 x 0,6 │0,27 │ 0,38 │ 0,11 │0,241 │

│Для деревьев с  │     │     │                 │     │      │      │      │

│комом:          │     │     │                 │     │      │      │      │

│0,8 x 0,8 x 0,5 │0,25 │ шт. │1,5 x 1,5 x 0,85 │1,50 │ 1,76 │ 0,48 │ 1,08 │

│1,0 x 1,0 x 0,6 │ 0,6 │ шт. │1,9 x 1,9 x 0,85 │3,07 │ 3,61 │ 0,99 │ 2,23 │

│1,3 x 1,3 x 0,6 │1,01 │ шт. │2,2 x 2,2 x 0,85 │4,11 │ 4,84 │ 1,24 │ 2,97 │

│1,5 x 1,5 x 0,6 │1,46 │ шт. │2,4 x 2,4 x 0,85 │5,18 │ 5,76 │ 1,49 │ 3,35 │

│1,7 x 1,7 x 0,6 │1,88 │ шт. │2,6 x 2,6 x 0,85 │6,08 │ 6,76 │ 1,68 │ 3,79 │

│2,0 x 2,0 x 0,6 │3,20 │ шт. │2,9 x 2,9 x 1,05 │8,83 │ 8,41 │ 2,25 │ 5,06 │

├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│Кустарники:     │     │     │                 │     │      │      │      │

│Однорядн. живая │  -  │п. м.│    0,5 x 0,5    │0,25 │ 0,5  │ 0,1  │0,225 │

│изгородь б/кома │     │     │                 │     │      │      │      │

│Двухрядн. живая │     │п. м.│    0,7 x 0,7    │0,35 │ 0,7  │ 0,14 │0,315 │

│изгородь б/кома │     │     │                 │     │      │      │      │

├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│Кустарники в    │  -  │ шт. │    0,5 x 0,5    │0,14 │ 0,29 │0,057 │0,127 │

│группах б/кома  │     │     │                 │     │      │      │      │

│Для кустарников │     │     │                 │     │      │      │      │

│с комом:        │     │     │                 │     │      │      │      │

│Д - 0,5 Н - 0,4 │0,08 │ шт. │   1,0 x 0,65    │0,51 │ 0,79 │ 0,17 │ 0,39 │

│Д - 0,8 Н - 0,5 │0,25 │ шт. │   1,5 x 0,85    │1,50 │ 1,76 │ 0,48 │ 1,08 │

│Д - 1,0 Н - 0,6 │ 0,6 │ шт. │1,9 x 1,9 x 0,85 │3,07 │ 3,61 │ 0,99 │ 2,23 │

└────────────────┴─────┴─────┴─────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

### Таблица 3. Максимальное количество деревьев и кустарников

на 1 га озелененной территории

Количество штук

┌──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐

│        Типы объектов         │        Деревья         │   Кустарники    │

├──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┤

│                Озелененные территории общего пользования                │

├──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┤

│Парки общегородские и районные│       120 - 170        │   800 - 1000    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Скверы                        │       100 - 130        │   1000 - 1300   │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Бульвары                      │       200 - 300        │   1200 - 1300   │

├──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┤

│              Озелененные территории на участках застройки               │

├──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┤

│        Типы объектов         │        Деревья         │   Кустарники    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Участки жилой застройки       │       100 - 120        │    400 - 480    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Участки детских садов и яслей │       160 - 200        │    640 - 800    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Участки школ                  │       140 - 180        │    560 - 720    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Спортивные комплексы          │       100 - 130        │    400 - 520    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Больницы и лечебные учреждения│       180 - 250        │   720 - 1000    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Участки промышленных          │     150 - 180 <*>      │    600 - 720    │

│предприятий                   │                        │                 │

├──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┤

│            Озелененные территории специального назначения               │

├──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┤

│Улицы, набережные <**>        │       150 - 180        │    600 - 720    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────┤

│Санитарно-защитные зоны       │В зависимости от процента озеленения зоны │

│                              │                  <***>                   │

├──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤

│<*> В зависимости от профиля предприятия.                                │

│<**> На 1 км при условии допустимости насаждений.                        │

│<***> В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031.                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Таблица 4. Доля цветников на озелененных территориях

объектов рекреации

В процентах

| Виды объектов рекреации | Удельный вес цветников <*> от площади озеленения объектов |
| --- | --- |
| Парки | 2,0 - 2,5 |
| Сады | 2,5 - 3,0 |
| Скверы | 4,0 - 5,0 |
| Бульвары | 3,0 - 4,0 |
| <*> В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать из многолетников. |  |

### Таблица 5. Обеспеченность озелененными территориями

участков общественной, жилой, производственной застройки

В процентах

| Территории участков общественной, жилой, производственной застройки | Территории озеленения |
| --- | --- |
| Участки детских садов-яслей | Не менее 50 |
| Участки школ | Не менее 40 |
| Участки больниц | 50 - 65 |
| Участки культурно-просветительных учреждений | 20 - 30 |
| Участки территории ВУЗов | 30 - 40 |
| Участки техникумов | Не менее 40 |
| Участки профтехучилищ | Не менее 40 |
| Участки жилой застройки | 40 - 60 |
| Участки производственной застройки | 10 - 15 <*> |
| <*> В зависимости от отраслевой направленности производства. |  |

### Таблица 6. Предельно допустимое загрязнение воздуха

для зеленых насаждений на территории населенного пункта

Миллиграммы на куб. метр

| Ингредиент | Фитотоксичные ПДК |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальные разовые | Среднесуточные |
| Диоксид серы | 0,100 | 0,05 |
| Диоксид азота | 0,09 | 0,05 |
| Аммиак | 0,35 | 0,17 |
| Озон | 0,47 | 0,24 |
| Углеводороды | 0,65 | 0,14 |
| Угарный газ | 6,7 | 3,3 |
| Бенз(а)пирен | 0,0002 | 0,0001 |
| Бензол | 0,1 | 0,05 |
| Взвешенные вещества (пром. пыль, цемент) | 0,2 | 0,05 |
| Сероводород | 0,008 | 0,008 |
| Формальдегид | 0,02 | 0,003 |
| Хлор | 0,025 | 0,015 |

### Таблица 7. Ожидаемый уровень снижения шума

| Полоса зеленых насаждений | Ширина полосы, м | Снижение уровня звука L Азел в дБА |
| --- | --- | --- |
| Однорядная или шахматная посадка | 10 - 15 | 4 - 5 |
| То же | 16 - 20 | 5 - 8 |
| Двухрядная при расстояниях между рядами 3 - 5 м; ряды аналогичны однорядной посадке | 21 - 25 | 8 - 10 |
| Двух- или трехрядная при расстояниях между рядами 3 м; ряды аналогичны однорядной посадке | 26 - 30 | 10 - 12 |
| Примечание - В шумозащитных насаждениях рекомендуется подбирать сочетания следующих деревьев и кустарников: клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная, тополь бальзамический, клен татарский, спирея калинолистная, жимолость татарская, дерен белый, акация желтая, боярышник сибирский |  |  |

### Таблица 8. Виды растений в различных категориях насаждений

| Название растений | Рекомендации к использованию в следующих категориях насаждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | садов, парков | скверов, бульваров | улиц и дорог | внутри- квартальных | специальных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| #### Деревья |  |  |  |  |  |
| Ель колючая | + | + | - | - | + |
| Лиственница русская | + | + | - | + | + |
| Туя западная | + | + | + только ул., с огр. | + | + |
| Белая акация | + | + | - | + | + |
| Береза повислая | + | + | + только ул., с огр. | + | + |
| Боярышник даурский | + | + | + | + | - |
| Боярышник колючий | + | + | + | + | + |
| Боярышник кроваво-красный | + | + | + | - | - |
| Боярышник Максимовича | + | + | - | - | - |
| Боярышник полумягкий | + | + | + | + | + |
| Боярышник приречный | + | + | + | + | + |
| Вишня обыкновенная | + | + | - | + | - |
| Вяз гладкий | + | + | + | + | + |
| Вяз приземистый | + | + | - | + | + |
| Груша обыкновенная | + | + | + маг. с огр. | + | + |
| Груша уссурийская | + | + | - | + | + |
| Дуб красный (северный) | + | + | - | + | + |
| Дуб черешчатый | + | + | - | + с огр. | + |
| Жостер слабительный | + | + | - | + | + |
| Ива белая | + | + бульв. с огр. | + только ул. | + | + |
| Ива ломкая | + | + с огр. | - | - | - |
| Ива ломкая (ф. шаровидная) | + | + | + | + | + |
| Клен Гиннала | + | + | + с огр. | + | + |
| Клен остролистный и его формы | + | + с огр. | + с огр. | + | + |
| Клен серебристый | + | + бульв. с огр. | - | + | + |
| Клен татарский | + | + | + | + | + |
| Конский каштан обыкновенный | + | + с огр. | + с огр. | + | + |
| Липа голландская | + | + | + | + | + |
| Липа мелколистная | + | + с огр. | + с огр. | + | + |
| Липа крупнолистная | + | + с огр. | + с огр. | + | + |
| Лох узколистный | + | + с огр. | - | + | + |
| Орех маньчжурский | + | + бульв. с огр. | - | + | + |
| Рябина гибридная | + | + с огр. | - | + | + |
| Рябина обыкновенная | + | + огр. | + с огр. | + | + |
| Рябина обыкновенная (ф. плакучая) | + | + с огр. | + (только для улиц) | + | + |
| Тополь бальзамический | - | + с огр. | + с огр. | + | + с огр. |
| Тополь белый | + | + бульв. с огр. | + только ул., с огр. | + | + |
| Тополь берлинский | + | + | + | + | + |
| Тополь канадский | + | + | + | + | + |
| Тополь китайский | + | + бульв. с огр. | + только ул. | + | + |
| Тополь советский (ф. пирамидальный) | + | + | + | + | + |
| Тополь черный | + с огр. | - | - | + с огр. | + с огр. |
| Черемуха Маака | + | + с огр. | - | + | + |
| Черемуха обыкновенная | + | + | - | + с огр. | + с огр. |
| Яблоня домашняя | - | + с огр. | - | - | - |
| Яблоня Недзведского | + | + | - | - | - |
| Яблоня ягодная | + | + | - | - | - |
| Ясень пенсильванский | + | + | + | + | + |
| Ясень обыкновенный | + | + | + с огр. | + | + |
| #### Кустарники |  |  |  |  |  |
| Барбарис обыкновенный | + | + с огр. | - | + | + |
| Барбарис обыкновенный (ф. пурпурный) | + | + | + с огр. | + | + |
| Барбарис Тунберга | + | + | + | + | + |
| Бирючина обыкновенная | + | + | - | + | + |
| Вишня войлочная | + | + | + с огр. | + | + |
| Дерен белый | + | + | - | + | + |
| Карагана древовидная (желтая акация) | + | - | - | + | + |
| Карагана кустарник | + | + | + | + | + |
| Кизильник обыкновенный | + | + |  | + | + |
| Жимолость (различные виды) | + | + с огр. | + с огр. | + | + |
| Ирга (различные виды) | + | + с огр. | - | + | + |
| Калина гордовина | + | + с огр. | + с огр. | + | + |
| Калина обыкновенная | + | + бульв. с огр. | - | + | + |
| Кизильник блестящий | + | + | + | + | + |
| Пузыреплодник калинолистный |  |  |  | + | + |
| Роза (различные виды) | + | + | - | + с огр. | + |
| Сирень венгерская | + | + с огр. | + с огр. | + | + |
| Сирень обыкновенная | + | + с огр. | + с огр. | + | + |
| Смородина альпийская | + | + | + | + | + |
| Смородина золотистая | + | + с огр. | - | + | + |
| Снежноягодник белый | + | + с огр. | + с огр. | + | + |
| Спирея (различные виды) | + | + | + с огр. | + | + |
| Форзичия | + | + с огр. | + с огр. | + | + |
| Чубушник венечный | + | + с огр. | - | + | + |
| #### Лианы |  |  |  |  |  |
| Девичий виноград | + | + | - | + | + |
| Примечания - сокращения в таблице: с огр. - с ограничением; скв. - сквер, ул. - улицы, бульв. - бульвар. |  |  |  |  |  |

### Таблица 8.1. Виды растений, рекомендуемые для крышного

и вертикального озеленения <*>

--------------------------------

<*> При выборе растений для крышного и вертикального озеленения необходимо обеспечивать соответствие между требованиями растений к освещенности и ориентацией озеленяемой поверхности относительно сторон света.

| Наименование растения | Вид озеленения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крышное |  | вертикальное |  |
|  | стацион. | мобильное | стацион. | мобильное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### Травы |  |  |  |  |
| Очиток белый | + | - | - | - |
| Очиток гибридный | + | - | - | - |
| Очиток едкий | + | - | - | - |
| Очиток шестирябый | + | - | - | - |
| Пырей бескорневой | + | + | - | - |
| #### Кусты <*> |  |  |  |  |
| Айва японская | - | + | - | - |
| Акация желтая | - | + | - | - |
| Барбарис Тунберга | - | + | - | - |
| Дерен белый | - | + | - | - |
| Калина Городовина | - | + | - | - |
| Можжевельник казацкий | - | + | - | - |
| Рододендрон даурский | - | + | - | - |
| Сирень венгерская | - | + | - | - |
| Сирень обыкновенная | - | + | - | - |
| Спирея (разл. виды) | - | + | - | - |
| #### Лианы древесные |  |  |  |  |
| Актинидия Аргута | - | - | + | + |
| Виноград амурский | - | - | + | + |
| Виноград пятилист. | - | - | + | + |
| Древогубец круглол. | - | - | + | + |
| Жасмин лекарствен. | - | - | + | + |
| Жимолость вьющаяся | - | - | + | + |
| Жимолость Брауна | - | - | + | + |
| Жимолость каприфоль | - | - | + | + |
| Жимолость сизая | - | - | + | + |
| Жимолость Тельмана | - | - | + | + |
| Жимолость шорохов. | - | - | + | + |
| Лимонник китайский | - | - | + | + |
| Роза многоцветковая | - | - |  | + |
| #### Лианы травянистые |  |  |  |  |
| Горошек душистый | - | + | - | + |
| Ипомея трехцветная | - | - | + | + |
| Клематис, ломонос | - | - | + | + |
| Клематис тангутский | - | - | + | + |
| Княжник сибирский | - | - | + | + |
| Луносемянник даур. | - | - | + | + |
| Настурция большая | + | + | - | + |
| Тыква мелкоплодная | - | - | + | + |
| Фасоль огненно-крас. | - | - | + | + |
| Хмель обыкновенный | - | - | + | + |
| #### Деревья <*> |  |  |  |  |
| Бархат амурский | + | + | - | - |
| Груша обыкновенная | + | + | - | - |
| Ель колючая | + | + | - | - |
| Лиственница сибирс. | + | + | - | - |
| Рябина обыкновенная | + | + | - | - |
| Черемуха Маака | + | + | - | - |
| Туя западная | + | + | - | - |
| Яблоня сибирская | + | + | - | - |

--------------------------------

<*> Приведенные в таблице деревья и кустарники могут использоваться для стационарного крышного озеленения покрытия подземных сооружений, располагающегося на отметке территории, а также при посадке деревьев и кустарников в опоры-колодцы зданий или сооружений с глубиной развития корневой системы растений не менее 3 м.

### Таблица 9. Параметры и требования для сортировки

крупномерных деревьев

┌─────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│Наименование │             Требования              │     Сортировка      │

├─────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Крупномерные │Кр. д.  должны  быть   предварительно│Сортировка           │

│деревья   <*>│пересажены   два   раза   или    быть│осуществляется     по│

│(Кр.     д.),│приведены в равноценное  состояние  с│обхвату ствола (см): │

│пересаженные │помощью соответствующих  агроприемов.│                     │

│дважды       │Независимо   от    мероприятий    они│    8 - 10 <**>,     │

│(2 x Пер)    │обозначаются  как  "пересаженные  два│    10 <**> - 12     │

│             │раза".  Они  должны   соответствовать│                     │

│             │одному из сортов, иметь прямой  ствол│Количество   растений│

│             │не менее 180 см в высоту и выраженный│при транспортировке в│

│             │центральный   побег   внутри    кроны│пучках: не более 5   │

│             │(исключения: шарообразная и  плакучая│                     │

│             │формы). Кр. д. должны выращиваться на│                     │

│             │одном   месте   не   менее    четырех│                     │

│             │вегетационных     периодов      после│                     │

│             │последней пересадки                  │                     │

├─────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Крупномерные │Кр. д.,  пересаженные  трижды, должны│Сортировка           │

│деревья,     │выращиваться на одном месте не  менее│осуществляется     по│

│пересаженные │четырех вегетационных периодов  после│обхвату ствола (см): │

│трижды       │последней  пересадки.  Высота  ствола│                     │

│(3  x   Пер),│должна составлять не  менее  200  см.│  10 - 12, 12 - 14,  │

│крупномерные │Дальнейшее  удаление  сучьев   должно│  14 - 16, 16 - 18,  │

│деревья,     │происходить   соответственно    виду,│  18 - 20, 20 - 25   │

│пересаженные │недопустимы  мутовчатое  разветвление│и далее с интервалом │

│четыре   раза│или раздвоение (исключения:  прививка│  5 см, при обхвате  │

│и более      │в  штамб,  шарообразная  и   плакучая│   более 50 см - с   │

│             │форма кроны). Крона должна  регулярно│  интервалом 10 см.  │

│             │подрезаться. Последняя стрижка должна│                     │

│             │быть  проведена   не  позднее  чем  в│В   зависимости    от│

│             │предпоследний  вегетационный   период│вида,     сорта     и│

│             │(исключением  может  быть,  например,│размеров  могут  быть│

│             │Робиния    псевдоакация).     Стрижка│указаны              │

│             │проводится по  годичному  приросту  в│дополнительные данные│

│             │установленные сроки.  Поставляются  с│по  общей  высоте   и│

│             │комом,  упакованным  в  мешковину   и│ширине кроны.        │

│             │металлическую     сетку     или     в│Ширина кроны в см:   │

│             │контейнерах                          │60 - 100, 100 -  150,│

│             │                                     │150 - 200, 200 - 300,│

│             │                                     │300 - 400, 400 - 600 │

│             │                                     │Общая высота в см:   │

│             │                                     │выше   300    см    с│

│             │                                     │интервалом 100 см    │

│             │                                     │выше   500    см    с│

│             │                                     │интервалом 200 см    │

│             │                                     │выше   900    см    с│

│             │                                     │интервалом 300 см.   │

│             │                                     │Количество  пересадок│

│             │                                     │дается у  растений  с│

│             │                                     │комом в металлической│

│             │                                     │сетке (4 x Пер,      │

│             │                                     │5 x Пер и т.д.)      │

├─────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Аллейные     │Аллейные      деревья      -      это│Сортировка           │

│деревья  (Кр.│высокоствольные  деревья,  у  которых│осуществляется    как│

│д.        для│обрезаются  ветви,   выступающие   за│для Кр. д. (3 x Пер) │

│озеленения   │пределы  кроны.  У  них  должен  быть│                     │

│улиц)        │прямой  ствол,  а   удаление   сучьев│                     │

│             │проведено   до   начала    последнего│                     │

│             │вегетационного    периода.     Высота│                     │

│             │ствола: при обхвате до 25 см не менее│                     │

│             │220 см при обхвате  более  25  см  не│                     │

│             │менее 250 см                         │                     │

├─────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Кр.   д.    с│Так как у них  нет  прямых  приростов│Сортировка           │

│шарообразной │ствола в крону,  они  выращиваются  с│осуществляется    как│

│и    плакучей│различной длиной штамба              │для Кр. д. (3 x Пер) │

│формой кроны │                                     │                     │

├─────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────┤

│<*> Крупномерные деревья (Кр. д.) - это древесные растения с четкой      │

│границей между стволом и кроной.                                         │

│<**> При пограничных значениях интервала посадочный материал следует     │

│относить к низшей группе показателей (например: при обхвате ствола 10 см │

│- к интервалу 8 - 10 см, а не 10 - 12 см)                                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Таблица 10. Комплексное благоустройство территории

в зависимости от рекреационной нагрузки

| Рекреаци- онная нагрузка, чел./га | Режим пользования территорией посетителями |  | Мероприятия благоустройства и озеленения |
| --- | --- | --- | --- |
| До 5 | свободный | пользование всей территорией |  |
| 5 - 25 | Средне- регулируемый | Движение преимущественно по дорожно- тропиночной сети. Возможно пользование полянами и лужайками при условии специального систематического ухода за ними | Организация дорожно- тропиночной сети плотностью 5 - 8 %, прокладка экологических троп |
| 26 - 50 |  |  | Организация дорожно- тропиночной сети плотностью 12 - 15%, прокладка экологических троп, создание на опушках полян буферных и почвозащитных посадок, применение устойчивых к вытаптыванию видов травянистой растительности, создание загущенных защитных полос вдоль автомагистралей, пересекающих лесопарковый массив или идущих вдоль границ |
| 51 - 100 | Строго- регулируемый | Движение только по дорожкам и аллеям. Отдых на специально оборудованных площадках, интенсивный уход за насаждениями, в т.ч. их активная защита, вплоть до огораживания | Функциональное зонирование территории и организация дорожно- тропиночной сети плотностью не более 20 - 25%, буферных и почвозащитных посадок кустарника, создание загущенных защитных полос вдоль границ автомагистралей. Организация поливочного водопровода (в т.ч. автоматических систем полива и орошения), дренажа, ливневой канализации, наружного освещения, а в случае размещения парковых зданий и сооружений - водопровода и канализации, теплоснабжения, горячего водоснабжения, телефонизации. Установка мусоросборников, туалетов, МАФ |
| более 100 |  |  | Организация дорожно- тропиночной сети общей плотностью 30 - 40% (более высокая плотность дорожек ближе к входам и в зонах активного отдыха), уровень благоустройства как для нагрузки 51 - 100 чел./га, огораживание участков с ценными насаждениями или с растительностью вообще декоративными оградами |
| Примечание. В случае невозможности предотвращения превышения нагрузок следует предусматривать формирование нового объекта рекреации в зонах доступности (таблица 11). |  |  |  |

### Таблица 11. Ориентировочный уровень предельной

рекреационной нагрузки

┌─────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────┐

│ Тип рекреационного  │      Предельная      │    Радиус обслуживания     │

│ объекта населенного │    рекреационная     │населения (зона доступности)│

│       пункта        │   нагрузка - число   │                            │

│                     │    единовременных    │                            │

│                     │посетителей в среднем │                            │

│                     │ по объекту, чел./га  │                            │

├─────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┤

│     Лес             │      Не более 5      │             -              │

├─────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┤

│     Лесопарк        │     Не более 50      │    15 - 20 мин. трансп.    │

│                     │                      │          доступн.          │

├─────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┤

│     Сад             │     Не более 100     │        400 - 600 м         │

├─────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┤

│     Парк            │     Не более 300     │        1,2 - 1,5 км        │

│(многофункцион.)     │                      │                            │

├─────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┤

│     Сквер, бульвар  │     100 и более      │        300 - 400 м         │

├─────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────┤

│   Примечания:                                                           │

│   1. На территории объекта  рекреации  могут  быть   выделены   зоны   с│

│различным уровнем предельной рекреационной нагрузки.                     │

│   2. Фактическая   рекреационная    нагрузка    определяется   замерами,│

│ожидаемая - рассчитывается по формуле: R = №i/Si, где R  -  рекреационная│

│нагрузка, №i - количество посетителей объектов рекреации,  Si  -  площадь│

│рекреационной   территории.    Количество    посетителей,    одновременно│

│находящихся на территории  рекреации, рекомендуется  принимать 10  -  15%│

│от  численности  населения,  проживающего  в  зоне  доступности   объекта│

│рекреации.                                                               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Таблица 12. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема

В миллиметрах

| Уклон пандуса (соотношение) | Высота подъема |
| --- | --- |
| От 1:8 до 1:10 | 75 |
| От 1:10,1 до 1:12 | 150 |
| От 1:12,1 до 1:15 | 600 |
| От 1:15,1 до 1:20 | 760 |

### ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

#### Таблица 13. Состав игрового и спортивного оборудования

в зависимости от возраста детей

┌───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│    Возраст    │      Назначение      │     Рекомендуемое игровое и      │

│               │     оборудования     │    физкультурное оборудование    │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    А) Для тихих  игр,│    - песочницы                   │

│преддошкольного│тренировки            │                                  │

│возраста       │усидчивости,          │                                  │

│(1 - 3 г.)     │терпения,     развития│                                  │

│               │фантазии:             │                                  │

│               │    Б) Для  тренировки│    -      домики,       пирамиды,│

│               │лазания,       ходьбы,│гимнастические    стенки,    бумы,│

│               │перешагивания,        │бревна, горки                     │

│               │подлезания,           │    - кубы деревянные 20  x  40  x│

│               │равновесия:           │15 см;                            │

│               │                      │    - доски  шириной  15,  20,  25│

│               │                      │см, длиной  150,  200  и  250  см;│

│               │                      │доска  деревянная  -  один   конец│

│               │                      │приподнят на высоту 10 - 15 см;   │

│               │                      │- горка с  поручнями,  ступеньками│

│               │                      │и  центральной  площадкой,   длина│

│               │                      │240   см,   высота   48   см    (в│

│               │                      │центральной     части),     ширина│

│               │                      │ступеньки - 70 см;                │

│               │                      │    -  лестница-стремянка,  высота│

│               │                      │100 или 150 см,  расстояние  между│

│               │                      │перекладинами - 10 и 15 см.       │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    В) Для  тренировки│    - качели и качалки.           │

│               │вестибулярного        │                                  │

│               │аппарата,   укрепления│                                  │

│               │мышечной       системы│                                  │

│               │(мышц спины, живота  и│                                  │

│               │ног),                 │                                  │

│               │совершенствования     │                                  │

│               │чувства    равновесия,│                                  │

│               │ритма, ориентировки  в│                                  │

│               │пространстве:         │                                  │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    А) Для обучения  и│    - пирамиды с  вертикальными  и│

│дошкольного    │совершенствования     │горизонтальными перекладинами;    │

│возраста (3 - 7│лазания:              │    -      лестницы      различной│

│лет)           │                      │конфигурации,    со    встроенными│

│               │                      │обручами, полусферы;              │

│               │                      │    - доска деревянная  на  высоте│

│               │                      │10 -  15  см  (устанавливается  на│

│               │                      │специальных подставках).          │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    Б)  Для   обучения│    - бревно со стесанным  верхом,│

│               │равновесию,           │прочно  закрепленное,  лежащее  на│

│               │перешагиванию,        │земле, длина 2,5 - 3,5 м, ширина  │

│               │перепрыгиванию,       │20 - 30 см;                       │

│               │спрыгиванию:          │    - бум  "Крокодил",  длина  2,5│

│               │                      │м, ширина 20 см, высота 20 см;    │

│               │                      │    -    гимнастическое    бревно,│

│               │                      │длина горизонтальной части 3,5  м,│

│               │                      │наклонной - 1,2 м,  горизонтальной│

│               │                      │части  30  или  50   см,   диаметр│

│               │                      │бревна - 27 см;                   │

│               │                      │    -   гимнастическая   скамейка,│

│               │                      │длина 3 м, ширина 20  см,  толщина│

│               │                      │3 см, высота 20 см.               │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    В) Для обучения   │    - горка с поручнями,  длина  2│

│               │вхождению,    лазанью,│м, высота 60 см;                  │

│               │движению            на│    - горка с лесенкой  и  скатом,│

│               │четвереньках,         │длина  240,   высота   80,   длина│

│               │скатыванию:           │лесенки и ската -  90  см,  ширина│

│               │                      │лесенки и ската - 70 см           │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    Г)  Для   обучения│    -    гимнастическая    стенка,│

│               │развитию         силы,│высота 3  м,  ширина  пролетов  не│

│               │гибкости,  координации│менее 1 м, диаметр  перекладины  -│

│               │движений:             │22    мм,     расстояние     между│

│               │                      │перекладинами - 25 см;            │

│               │                      │    - гимнастические столбики     │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    Д)  Для   развития│    -  стойка   с   обручами   для│

│               │глазомера,    точности│метания в цель, высота 120  -  130│

│               │движений,    ловкости,│см, диаметр обруча 40 - 50 см;    │

│               │для  обучения  метанию│    - оборудование для  метания  в│

│               │в цель:               │виде  "цветка",  "петуха",   центр│

│               │                      │мишени расположен  на  высоте  120│

│               │                      │см  (мл. дошк.) -  150  -  200  см│

│               │                      │(ст. дошк.);                      │

│               │                      │    -  кольцебросы   -   доска   с│

│               │                      │укрепленными колышками высотой  15│

│               │                      │- 20 см,  кольцебросы  могут  быть│

│               │                      │расположены    горизонтально     и│

│               │                      │наклонно;                         │

│               │                      │    - мишени на щитах из  досок  в│

│               │                      │виде    четырех    концентрических│

│               │                      │кругов диаметром 20,  40,  60,  80│

│               │                      │см, центр мишени на высоте  110  -│

│               │                      │120  см   от   уровня   пола   или│

│               │                      │площадки,   круги    красятся    в│

│               │                      │красный (центр), салатный,  желтый│

│               │                      │и голубой;                        │

│               │                      │    - баскетбольные щиты, крепятся│

│               │                      │на     двух     деревянных     или│

│               │                      │металлических стойках  так,  чтобы│

│               │                      │кольцо находилось на  уровне  2  м│

│               │                      │от пола или поверхности площадки. │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    Для         общего│    -    гимнастическая     стенка│

│школьного      │физического развития: │высотой не менее 3  м,  количество│

│возраста       │                      │пролетов 4 - 6;                   │

│               │                      │    -  разновысокие   перекладины,│

│               │                      │перекладина-эспандер           для│

│               │                      │выполнения  силовых  упражнений  в│

│               │                      │висе;                             │

│               │                      │    -     "рукоход"      различной│

│               │                      │конфигурации     для      обучения│

│               │                      │передвижению  разными   способами,│

│               │                      │висам, подтягиванию;              │

│               │                      │    -     спортивно-гимнастические│

│               │                      │комплексы - 5 -  6  горизонтальных│

│               │                      │перекладин, укрепленных на  разной│

│               │                      │высоте,   к   перекладинам   могут│

│               │                      │прикрепляться спортивные  снаряды:│

│               │                      │кольца, трапеции, качели, шесты  и│

│               │                      │др.;                              │

│               │                      │    -   сочлененные    перекладины│

│               │                      │разной высоты: 1,5 - 2,2  -  3  м,│

│               │                      │могут   располагаться   по   одной│

│               │                      │линии или в форме  букв  "Г",  "Т"│

│               │                      │или змейкой.                      │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    Для      улучшения│    - спортивные комплексы;       │

│старшего       │мышечной         силы,│    - спортивно-игровые  комплексы│

│школьного      │телосложения и  общего│(микроскалодромы,   велодромы    и│

│возраста       │физического развития  │т.п.).                            │

└───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────┘

#### Таблица 14. Требования к игровому оборудованию

| Игровое оборудование | Требования |
| --- | --- |
| Качели | Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей. |
| Качалки | Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм. |
| Карусели | Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м. |
| Горки | Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм. |

#### Таблица 15. Минимальные расстояния безопасности

при размещении игрового оборудования

| Игровое оборудование | Минимальные расстояния |
| --- | --- |
| Качели | не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона |
| Качалки | не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| Карусели | не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| Горки | не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки |

### ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

#### Таблица 16. Рекомендуемые расстояния посадки деревьев

в зависимости от категории улицы

В метрах

| Категория улиц и дорог | Расстояние от проезжей части до ствола |
| --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения | 5 - 7 |
| Магистральные улицы районного значения | 3 - 4 |
| Улицы и дороги местного значения | 2 - 3 |
| Проезды | 1,5 - 2 |
| Примечание. Наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая. |  |

## Приложение № 3

к Правилам благоустройства
муниципального образования
городской округ Евпатория
Республики Крым

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ ШИРИНЫ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций рекомендуется производить по формуле:

, где

B - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;

- стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;

№ - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы "пик", суммарная по двум направлениям на участке устройства пешеходной коммуникации, чел./час (определяется на основе данных натурных обследований);

k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения (устанавливается на основе анализа градостроительного развития территории);

p - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной коммуникации, чел./час, которую рекомендуется определять по таблице:

### Пропускная способность пешеходных коммуникаций

Человек в час

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│              Элементы пешеходных коммуникаций              │ Пропускная │

│                                                            │способность │

│                                                            │   одной    │

│                                                            │   полосы   │

│                                                            │  движения  │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с      │         700│

│развитой торговой сетью                                     │            │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с      │         800│

│незначительной торговой сетью                               │            │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог     │  800 - 1000│

│(бульвары)                                                  │            │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Пешеходные дороги (прогулочные)                         │   600 - 700│

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные)     │ 1200 - 1500│

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Лестница                                                │   500 - 600│

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Пандус (уклон 1:10)                                     │         700│

├────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤

│    <*> Предельная пропускная способность,  принимаемая  при  определении│

│максимальных нагрузок, - 1500 чел./час.                                  │

│                                                                         │

│    Примечание.                                                          │

│    Ширина одной полосы пешеходного движения - 0,75 м.                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Приложение № 4

к Правилам благоустройства
муниципального образования
городской округ Евпатория
Республики Крым

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

### Классификация городских почв

1. Почвенный покров в условиях муниципальных образований имеет различный генезис. В зависимости от типа почвы к ней применяются различные приемы ее окультуривания перед использованием ее в системе озеленения.

1.1. Естественные почвы - почвы, сформировавшиеся в соответствующих природных условиях и имеющие полный профиль (все генетические горизонты, соответствующие условиям их формирования).

1.2. Поверхностно преобразованные почвы - почвы, сформировавшиеся вследствие уничтожения либо замены насыпными незагрязненными грунтами генетических горизонтов верхней части профиля (до 40 см) естественных почв.

1.3. Урбаноземы - почвы искусственного происхождения, созданные в процессе формирования среды населенного пункта. Различают следующие виды:

урбаноземы - конструктоземы - почвы, формирующиеся на специально отсыпанных грунтах со слоистой вертикальной структурой, задаваемой исходя из гидрогеологических условий, характера формируемых на них зеленых насаждений и положения в рельефе;

урбаноземы - почвогрунты - почвы, формирующиеся на антропогенно нарушенных (с инородными включениями, нарушенным сложением и т.д.) грунтах, не подвергавшихся целенаправленной рекультивации на всю глубину корнеобитаемого слоя (до 1,5 метра) и имеющие гумуссированный горизонт (искусственно созданный, либо сформированный почвообразующими процессами in situ).

2. При формировании зеленых насаждений на территориях, нарушенных атропогенной деятельностью, на всем озеленяемом участке рекомендуется создать послойную толщу почвообразующего грунта, способную удовлетворить потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе. При установлении наличия загрязнения почвенного покрова разной степени при проведении работ по созданию и реконструкции зеленых насаждений осуществляется его рекультивация в соответствии с уровнем и качественными параметрами загрязнения.

3. Под деревья и кустарники при их посадке делаются посадочные ямы, заполняемые плодородным грунтом. При формировании слоя почвообразующего грунта на территории, сложенной неблагоприятными для растений грунтами, его рекомендуется изолировать слоем тяжелых суглинков мощностью 0,5 м, выполняющим роль механического и сорбционного геохимического барьера. При загрязнении тяжелыми металлами в грунт рекомендуется вносить углекислую известь в количестве не менее 6% от веса.

4. Поверхность почвенного покрова и толща почвообразующего грунта по всей мощности должны быть очищены от бытового и строительного мусора. Используемый для создания почвообразующего грунта субстрат должен иметь слабую степень засоренности сорняками (таблица 2 приложения № 4 к настоящим Методическим рекомендациям).

5. При проектировании почвенного покрова рекомендуется учитывать уровень химического загрязнения почвообразующего грунта. Степень его загрязнения определяется в санитарном и биологическом аспектах. Характеристика санитарного состояния дается для поверхностного слоя, входящего в сферу жизнедеятельности человека и домашних животных. Мощность этого слоя составляет 30 см. Биологическая характеристика дается для слоя почвы, обеспечивающего нормальное развитие растений и составляющего 2 м (таблицы 3, 5, 6 приложения № 4 к настоящим Методическим рекомендациям).

6. Санитарная оценка почвы проводится сравнением фактических концентраций загрязняющего вещества с предельно допустимой концентрацией (ЦДК) или ориентировочно допустимой концентрацией (ОДК), установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора. Биологическая оценка уровня загрязнения почвы обычно проводится сравнением фактических концентраций загрязняющих веществ с фитотоксичными ПДК (таблицы 4, 8 приложения № 4 к настоящим Методическим рекомендациям).

7. Биологический уровень загрязнения почвы обычно определяется по среднему уровню содержания в ней приоритетного компонента загрязнения в границах минимального почвенного выдела.

8. При формировании конструктоземов на сильно фильтрующих грунтах (песок, грунты с включениями гравия, щебенки более 40%) между ними и конструктоземами рекомендуется укладывать водозадерживающий слой из средних и тяжелых суглинков мощностью 20 см. При формировании конструктоземов на склонах крутизной 3 - 5° необходимо предусматривать укладку на поверхности слоя средне- или тяжелосуглинистого грунта (аллювиального) мощностью 30 см. При формировании конструктоземов на протяженных склонах крутизной более 5° необходимо проводить их обрешетку с заполнением ячеек плодородным тяжелосуглинистым грунтом. Мощность насыпаемого грунта - 15 - 20 см.

9. На поверхностно подтопленных территориях с уровнем залегания безнапорных грунтовых вод 2 - 3 метра почвенный покров обычно конструируется с учетом требований по дренированию корнеобитаемого слоя для различных типов зеленых насаждений путем создания прослоя грунта, создающего разрыв каймы капиллярного поднятия. Величина прослоя и глубина его заложения определяются в соответствии с таблицей. При проектировании системы зеленых насаждений на поверхностно подтопленных территориях с глубиной залегания грунтовых вод менее 2 метров рекомендуется закладывать регулярный дренаж в совокупности с конструированием слоя, создающего разрыв капиллярной каймы.

10. При проектировании системы зеленых насаждений на территориях, подверженных ветровой эрозии (скорости ветра более 3 м/с), рекомендуется предусматривать создание дернового горизонта плотностью 80 - 90%. При создании почвенной толщи для устройства спортивных газонов обычно применяют четыре типа конструкций в зависимости от фильтрующей способности подстилающего грунта (таблица 7 приложения № 4 к настоящим Методическим рекомендациям).

11. В условиях муниципального образования грунты под газоны и откосы, как правило, нуждаются в полной замене. Слой растительной земли под газон должен составлять 20 см с обязательным улучшением механического состава растительного грунта введением добавок и многократным перемешиванием: песок - 25%, торф - 25%, растительная земля - 50%. Также рекомендуется предусматривать улучшение плодородия растительного грунта введением минеральных и органических удобрений. При проектировании благоустройства рекомендуется использовать новые методы, улучшающие качество устраиваемых газонов: стабилизация гидропосевом, "Пикса" и др. Норма высева семян при устройстве газонов в городских условиях составляет не менее 40 г/кв. м с указанием в проекте травосмесей, соответствующих условиям.

Уход за зелеными насаждениями рекомендуется осуществлять субъектами, производящими строительство и реконструкцию, весь период строительства или реконструкции до сдачи объекта эксплуатирующей организации.

#### Таблица 1. Требования к качеству городских почв

| Показатели почвообр. слоев и горизонтов | Глубины слоев, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 20 | 20 - 50 | 50 - 150 |
| ##### Физические свойства |  |  |  |
| Содержание физической глины < 0,01 мм | 30 - 40 | 20 - 40 | 30 - 40 |
| Плотность сложения г/см3 | 0,8 - 1,1 | 1,0 - 1,2 | 1,2 - 1,3 |
| ##### Химические свойства |  |  |  |
| Гумус в/о | 4 - 5 | 1 - 0,5 | 0,5 |
| pH | 5,5 - 6,5 | 5,5 - 7,0 | 5,0 - 6,0 |
| Содержание TM отношение к ОДК | 1 | 1 | 1 |
| Величина PB мкр/ч | <20 | <20 | <20 |
| Мин. уровень обеспеченности минеральным азотом мг/100 г почвы | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Содержание P2O5 и K2O мг/100 г почвы (мин. допустимое / оптим.) | 10/40 и 35 | 10/20 и 15 | 10/15 и 10 |
| ##### Биологические свойства |  |  |  |
| Величина патогенных микроорганизмов, шт./грамм почвы |  |  |  |
| Разнообразие мезофауны, шт. Видов | 4 | 3 | 2 |
| Фитотоксичность, кратность к фону | <1,1 | 1,1 - 1,3 | 1,1 - 1,3 |

#### Таблица 2. Уровень загрязнения сорняками

Количество штук на кв. метр

| Степень загрязнения | Количество сорняков |
| --- | --- |
| Слабая | 1 - 50 |
| Средняя | 51 - 100 |
| Сильная | более 100 |

#### Таблица 3. Биологические показатели почв

и их критерии оценки

┌───────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬────────┐

│ Биологические │Удовлетв. │Относи-   │Неудов-     │  Чрезвыч.   │Эко-    │

│  показатели   │ ситуация │тельно    │летв.       │экологическая│логич.  │

│               │          │удовлет-  │ситуация    │  ситуация   │бедствие│

│               │          │ворит.    │            │             │        │

│               │          │ситуация  │            │             │        │

├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

│    Уровень    │        <5│    5 - 10│     10 - 50│     50 - 100│    >100│

│активности     │          │          │            │             │        │

│микробомассы   │          │          │            │             │        │

│(кратность     │          │          │            │             │        │

│уменьшения)    │          │          │            │             │        │

├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

│    Количество │         -│    2    3│     3     4│      5     6│       6│

│патогенных     │          │  10 - 10 │   10  - 10 │    10  - 10 │    >10 │

│микроорганизмов│          │          │            │             │        │

│в 1 г почвы    │          │          │            │             │        │

├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

│    Содержание │         -│     до 10│     10 - 50│     50 - 100│    >100│

│яиц  гельминтов│          │          │            │             │        │

│в 1 кг почвы   │          │          │            │             │        │

├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

│    Колититр   │      >1,0│1,0 - 0,01│ 0,01 - 0,05│ 0,05 - 0,001│  <0,001│

├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

│    Фито-      │      <1,1│ 1,1 - 1,3│   1,3 - 1,6│    1,6 - 2,0│    >2,0│

│токсичность    │          │          │            │             │        │

│(кратность)    │          │          │            │             │        │

├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────┤

│    Гено-      │        <2│    2 - 10│     1 - 100│   100 - 1000│    >100│

│токсичность    │          │          │            │             │        │

│(рост     числа│          │          │            │             │        │

│мутаций       в│          │          │            │             │        │

│сравнении     с│          │          │            │             │        │

│контролем)     │          │          │            │             │        │

└───────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴────────┘

#### Таблица 4. Фитотоксичность грунтов, ОДК

В миллиграммах на килограмм

| Cr | №i | Zn | Pb | Cu | As | CL иона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 20 | 100 |

#### Таблица 5. Уровни загрязнения почв, при которых

подавляется ферментативная активность почв

В миллиграммах на 100 грамм

| Ферменты <*> | Содержание в почве |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кадмий | свинец | цинк |
| Каталаза | 3 | 700 | 300 |
| Дегидрогеназа | 5 | 300 | 700 |
| Инвертаза | 10 | >1000 | 10000 |
| Протеаза | 50 | >1000 | > 10000 |
| Уреаза | >100 | >1000 | > 10000 |
| <*> Ферменты, участвующие в процессах минерализации и синтеза различных веществ в почвах. |  |  |  |

#### Таблица 6. Биологические уровни загрязнения почвенного

покрова для условий произрастания

В миллиграммах на килограмм

| Уровень загрязнения | Содержание элемента мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мышьяк | ртуть | свинец | цинк | кадмий | медь | никель | хром |
| ##### В песчаных и супесчаных почвах (валовые формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормальн. <*> | 1,0 - 2,0 | 1,0 - 2,1 | 16,0 - 32,0 | 27,1 - 55,0 | 0,26 - 0,5 | 16,1 - 33,0 | 10,1 - 20,0 | 50,0 - 100 |
| Средний <*> | 2,1 - 4,0 | 2,2 - 4,2 | 32,1 - 64,0 | 55,1 - 110 | 0,6 - 1,0 | 33,1 - 165 | 20,0 - 100 | 101 - 500 |
| Высокий <*> | 4,1 - 6,0 | 4,3 - 6,2 | 64,1 - 96 | 110,1 - 165 | 1,1 - 1,5 | 165,1 - 330 | 100,1 - 200 | 501 - 1000 |
| Оч. высок. <*> | >6,0 | >6,2 | >96,0 | >165 | >1,5 | >330 | >200 | >1000 |
| ##### В суглинистых и глинистых почвах рН менее 5,5 (валовые формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормальн. | 2,5 - 5,0 | - | 32 - 65 | 55 - 100 | 0,5 - 1,0 | 33 - 66 | 20 - 40 | - |
| Средний | 5,1 - 10,0 | - | 66 - 130 | 111 - 220 | 1,1 - 2,0 | 67 - 330 | 41 - 200 | - |
| Высокий | 10,1 - 15,0 | - | 131 - 195 | 221 - 330 | 2,1 - 3,0 | 331 - 660 | 201 - 400 | - |
| Оч. высокий | >15 | - | >195 | >330 | >3,0 | >660 |  | - |
| ##### В суглинистых и глинистых почвах, рН более 5,5 (валовые формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормальн. | 5 - 10 | - | 65 - 130 | 110 - 220 | 1,0 - 2,0 | 66 - 132 | 40 - 80 | - |
| Средний | 11 - 20 | - | 131 - 260 | 221 - 400 | 2,1 - 4,0 | 133 - 660 | 81 - 400 | - |
| Высокий | 21 - 30 | - | 261 - 390 | 401 - 660 | 4,1 - 6,0 | 661 - 1320 | 401 - 800 | - |
| Оч. высокий | >30 | - | >390 | >660 | >6,0 | >1320 | >800 | - |
| ##### Подвижные формы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормальн. | - | - | 3,0 - 6,0 | 10,0 - 23,0 | - | 1,5 - 3,0 | 2,0 - 4,0 | 3,0 - 6,0 |
| Средний |  | - | 6,1 - 12,0 | 24,0 - 46,0 | - | 3,1 - 15,0 | 4,1 - 20,0 | 6,1 - 30,0 |
| Высокий | - | - | 12,1 - 18,0 | 47,0 - 69,0 | - | 15,1 - 30 | 20,1 - 40,0 | 31,0 - 60,0 |
| Оч. высокий | - |  | >18,0 | >69 | - | >30,0 | >40,0 | >60,0 |
| <*> Нормальный уровень - нормальное развитие растения, Средний - уменьшение урожайности семян, поражение корневой системы, Высокий - изменения морфологии растения, Очень высокий - гибель растения. |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 7. Типы конструкций урбоконструктоземов

для создания спортивных газонов

В сантиметрах

| Тип коренной породы | Глубина по профилю, см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 46 - 60 |
| Среднесуглинистые со средней фильтрацией | Гумуссированный слой | Коренная порода среднесуглинистая | Коренная порода среднесуглинистая | Коренная порода среднесуглинистая |
| Песчаные хорошо фильтрующие грунты | Гумуссированный слой | Среднесуглинистый почвообразующий слой | Коренная порода песчаная | Коренная порода песчаная |
| Тяжелосуглинистые плохо фильтрующие грунты | Гумуссированный слой | Среднесуглинистый почвообраз. слой | Дренирующий слой из щебня и песка | Коренная порода тяжелосуглинистая |

#### Таблица 8. Допустимые концентрации тяжелых металлов

и мышьяка в почвах населенного пункта

В миллиграммах на килограмм

| Уровни концентрации тяжелых металлов и мышьяка | Содержание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 класс опасности |  |  | 1 класс опасности |  |  |
|  | никель | медь | цинк | свинец | кадмий | мышьяк |
| Фоновое содержание в песчаных и супесчаных почвах | 5 - 10 ср. 6 | 5 - 12 ср. 8 | 25 - 30 ср. 28 | 4 - 9 ср. 6 | 0,01 - 0,1 ср. 0,05 | 0,9 - 1,7 ср. 1,5 |
| Фоновое содержание в суглинистых и глинистых почвах | 15 - 25 ср. 20 | 12 - 30 ср. 20 | 30 - 60 ср. 45 | 12 - 30 ср. 20 | 0,09 - 0,3 ср. 0,22 | 1,2 - 3,2 ср. 2,2 |

## Приложение № 5

к Правилам благоустройства
муниципального образования
городской округ Евпатория
Республики Крым

ПРИЕМЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Таблица 1. Организация аллей и дорог парка, лесопарка

и других крупных объектов рекреации

┌────────────┬──────────┬────────────────────┬────────────────────────────┐

│ Типы аллей │  Ширина  │     Назначение     │      Рекомендации по       │

│  и дорог   │   (м)    │                    │      благоустройству       │

├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│  Основные  │   6 - 9  │      Интенсивное   │     Допускаются     зеленые│

│пешеходные  │          │пешеходное  движение│разделительные        полосы│

│аллеи и     │          │(более  300  ч/час).│шириной порядка 2  м,  через│

│дороги *    │          │Допускается   проезд│каждые 25 - 30 м -  проходы.│

│            │          │внутрипаркового     │Если   аллея    на    берегу│

│            │          │транспорта.         │водоема,    ее    поперечный│

│            │          │Соединяет           │профиль может быть  решен  в│

│            │          │функциональные  зоны│разных   уровнях,    которые│

│            │          │и   участки    между│связаны  откосами,  стенками│

│            │          │собой, те и другие с│и   лестницами.    Покрытие:│

│            │          │основными входами.  │твердое             (плитка,│

│            │          │                    │асфальтобетон)             с│

│            │          │                    │обрамлением         бортовым│

│            │          │                    │камнем.  Обрезка  ветвей  на│

│            │          │                    │высоту 2,5 м.               │

├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│ Второсте-  │ 3 - 4,5  │      Интенсивное   │     Трассируются         по│

│пенные аллеи│          │пешеходное  движение│живописным   местам,   могут│

│и дороги *  │          │(до   300    ч/час).│иметь          криволинейные│

│            │          │Допускается   проезд│очертания. Покрытие: твердое│

│            │          │эксплуатационного   │(плитка,     асфальтобетон),│

│            │          │транспорта.         │щебеночное,     обработанное│

│            │          │Соединяют           │вяжущими. Обрезка ветвей  на│

│            │          │второстепенные входы│высоту 2,0 - 2,5 м.  Садовый│

│            │          │и  парковые  объекты│борт, бордюры  из  цветов  и│

│            │          │между собой.        │трав,   водоотводные   лотки│

│            │          │                    │или др.                     │

├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│  Дополни-  │1,5 - 2,5 │      Пешеходное    │     Свободная              │

│тельные     │          │движение       малой│трассировка, каждый  поворот│

│пешеходные  │          │интенсивности.      │оправдан   и    зафиксирован│

│дороги      │          │Проезд транспорта не│объектом,       сооружением,│

│            │          │допускается.        │группой    или    одиночными│

│            │          │Подводят к отдельным│насаждениями.     Продольный│

│            │          │парковым            │уклон     допускается     80│

│            │          │сооружениям.        │промилле.  Покрытие: плитка,│

│            │          │                    │грунтовое улучшенное        │

├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│  Тропы     │0,75 - 1,0│     Дополнительная │     Трассируется         по│

│            │          │прогулочная  сеть  с│крутым склонам, через  чаши,│

│            │          │естественным        │овраги, ручьи.              │

│            │          │характером          │      Покрытие: грунтовое   │

│            │          │ландшафта.          │естественное.               │

├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│  Велосипед-│  1,5 -   │     Велосипедные   │     Трассирование          │

│ные дорожки │   2,25   │прогулки            │замкнутое        (кольцевое,│

│            │          │                    │петельное,    восьмерочное).│

│            │          │                    │Рекомендуется          пункт│

│            │          │                    │техобслуживания.    Покрытие│

│            │          │                    │твердое. Обрезка  ветвей  на│

│            │          │                    │высоту 2,5 м.               │

├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Дороги для  │4,0 - 6,0 │     Прогулки       │     Наибольшие   продольные│

│конной езды │          │верхом, в  экипажах,│уклоны до 60 промилле.      │

│            │          │санях.   Допускается│     Обрезка    ветвей    на│

│            │          │проезд              │высоту 4 м.                 │

│            │          │эксплуатационного   │     Покрытие:     грунтовое│

│            │          │транспорта.         │улучшенное.                 │

├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│  Автомо-   │4,5 - 7,0 │     Автомобильные  │     Трассируется         по│

│бильная     │          │прогулки  и   проезд│периферии    лесопарка     в│

│дорога      │          │внутрипаркового     │стороне    от     пешеходных│

│(парквей)   │          │транспорта.         │коммуникаций.     Наибольший│

│            │          │     Допускается    │продольный      уклон     70│

│            │          │проезд              │промилле,  макс.  скорость -│

│            │          │эксплуатационного   │40      км/час.      Радиусы│

│            │          │транспорта          │закруглений - не менее 15 м.│

│            │          │                    │Покрытие:     асфальтобетон,│

│            │          │                    │щебеночное,       гравийное,│

│            │          │                    │обработка          вяжущими,│

│            │          │                    │бордюрный камень.           │

├────────────┴──────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤

│   Примечания:  1.  В  ширину   пешеходных    аллей    включаются    зоны│

│пешеходного  движения,  разграничительные  зеленые  полосы,  водоотводные│

│лотки и площадки  для  установки  скамеек.  Устройство  разграничительных│

│зеленых полос необходимо при ширине более 6 м.                           │

│   2. На типах  аллей  и  дорог,  помеченных   знаком  "*",   допускается│

│катание  на  роликовых  досках,  коньках,  самокатах,  помимо  специально│

│оборудованных территорий.                                                │

│   3. Автомобильные   дороги   следует  предусматривать  в  лесопарках  с│

│размером территории более 100 га.                                        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Таблица 2. Организация площадок городского парка

В кв. метрах

┌───────────┬─────────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────┐

│ Парковые  │   Назначение    │      Элементы      │  Размеры  │Мин.      │

│ площади и │                 │  благоустройства   │           │норма     │

│ площадки  │                 │                    │           │на        │

│           │                 │                    │           │посети-   │

│           │                 │                    │           │теля      │

├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤

│Основные   │Центры парковой  │Бассейны, фонтаны,  │С учетом   │   1,5    │

│площадки   │планировки,      │скульптура,         │пропускной │          │

│           │размещаются на   │партерная зелень,   │способности│          │

│           │пересечении      │цветники, парадное  │отходящих  │          │

│           │аллей, у входной │и декоративное      │от входа   │          │

│           │части парка,     │освещение.          │аллей      │          │

│           │перед            │Покрытие: плиточное │           │          │

│           │сооружениями     │мощение, бортовой   │           │          │

│           │                 │камень              │           │          │

├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤

│Площади    │Проведение       │Осветительное       │1200 - 5000│1,0 - 2,5 │

│массовых   │концертов,       │оборудование        │           │          │

│мероприятий│праздников,      │(фонари,            │           │          │

│           │большие размеры. │прожекторы).        │           │          │

│           │Формируется в    │Посадки - по        │           │          │

│           │виде лугового    │периметру.          │           │          │

│           │пространства или │Покрытие: газонное, │           │          │

│           │площади          │твердое (плитка),   │           │          │

│           │регулярного      │комбинированное     │           │          │

│           │очертания. Связь │                    │           │          │

│           │по главной аллее │                    │           │          │

├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤

│  Площадки │   В различных   │   Везде:           │ 20 - 200  │  5 - 20  │

│отдыха,    │частях парка.    │освещение, беседки, │           │          │

│лужайки    │   Виды площадок:│перголы, трельяжи,  │           │          │

│           │   - регулярной  │скамьи, урны.       │           │          │

│           │планировки с     │Декоративное        │           │          │

│           │регулярным       │оформление в центре │           │          │

│           │озеленением;     │(цветник, фонтан,   │           │          │

│           │   - регулярн.   │скульптура, вазон). │           │          │

│           │планировки с     │Покрытие: мощение   │           │          │

│           │обрамлением      │плиткой, бортовой   │           │          │

│           │свободными       │камень, бордюры из  │           │          │

│           │группами         │цветов и трав.      │           │          │

│           │растений;        │На площадках-       │           │          │

│           │   - свободной   │лужайках - газон    │           │          │

│           │планировки с     │                    │           │          │

│           │обрамлением      │                    │           │          │

│           │свободными       │                    │           │          │

│           │группами растений│                    │           │          │

├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤

│  Танцева- │   Размещаются   │   Освещение,       │ 150 - 500 │   2,0    │

│льные      │рядом с главными │ограждение, скамьи, │           │          │

│площадки,  │или              │урны.               │           │          │

│сооружения │второстепенными  │   Покрытие:        │           │          │

│           │аллеями          │специальное         │           │          │

├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤

│   Игровые │   Малоподвижные │   Игровое,         │           │          │

│площадки   │индивидуальные,  │физкультурно-       │           │          │

│для детей: │подвижные        │оздоровительное     │           │          │

│- до 3 лет │коллективные     │оборудование,       │ 10 - 100  │   3,0    │

│- 4 - 6 лет│игры. Размещение │освещение, скамьи,  │ 120 - 300 │   5,0    │

│- 7 - 14   │вдоль            │урны.               │500 - 2000 │   10,0   │

│лет        │второстепенных   │   Покрытие:        │           │          │

│           │аллей            │песчаное, фунтовое  │           │          │

├───────────┼─────────────────┤улучшенное, газон   ├───────────┼──────────┤

│   Игровые │   Подвижные     │                    │1200 - 1700│   15,0   │

│комплексы  │коллективные игры│                    │           │          │

│для детей  │                 │                    │           │          │

│до 14 лет  │                 │                    │           │          │

├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤

│   Спортив-│   Различные     │   Специальное      │150 - 7000 │   10,0   │

│но-игровые │подвижные игры и │оборудование и      │           │          │

│для детей и│развлечения, в   │благоустройство,    │           │          │

│подростков │т.ч. велодромы,  │рассчитанное на     │           │          │

│10 - 17    │скалодромы,      │конкретное          │           │          │

│лет, для   │мини-рампы,      │спортивно-игровое   │           │          │

│взрослых   │катание на       │использование       │           │          │

│           │роликовых коньках│                    │           │          │

│           │и пр.            │                    │           │          │

├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┴──────────┤

│   Предпар-│   У входов в    │   Покрытие:        │   Определяются       │

│ковые      │парк, у мест     │асфальтобетонное,   │транспортными         │

│площади с  │пересечения      │плиточное, плитки и │требованиями и        │

│автостоян- │подъездов к парку│соты, утопленные в  │графиком движения     │

│кой        │с городским      │газон, оборудованы  │транспорта            │

│           │транспортом      │бортовым камнем     │                      │

└───────────┴─────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘

### Таблица 3. Площади и пропускная способность парковых

сооружений и площадок

┌────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐

│ Наименование объектов и сооружений │    Пропускная     │Норма площади в │

│                                    │способность одного │ кв. м на одно  │

│                                    │ места или объекта │ место или один │

│                                    │ (человек в день)  │     объект     │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│                 1                  │         2         │       3        │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│  Аттракцион крупный <*>            │        250        │      800       │

│  Малый <*>                         │        100        │       10       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Бассейн для плавания: открытый  │      50 x 5       │    25 x 10     │

│<*>                                 │                   │    50 x 100    │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Игротека <*>                    │        100        │       20       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Площадка для хорового пения     │        6,0        │      1,0       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Площадка (терраса, зал) для     │        4,0        │      1,5       │

│танцев                              │                   │                │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Открытый театр                  │        1,0        │      1,0       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Летний кинотеатр (без фойе)     │        5,0        │      1,2       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Летний цирк                     │        2,0        │      1,5       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Выставочный павильон            │        5,0        │      10,0      │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Открытый лекторий               │        3,0        │      0,5       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Павильон для чтения и тихих игр │        6,0        │      3,0       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│   Кафе                             │        6,0        │      2,5       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Торговый киоск                  │       50,0        │      6,0       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Киоск-библиотека                │       50,0        │       60       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Касса <*>                       │  120,0 (в 1 час)  │      2,0       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Туалет                          │  20,0 (в 1 час)   │      1,2       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Беседки для отдыха              │       10,0        │      2,0       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Водно-лыжная станция            │        6,0        │      4,0       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Физкультурно-тренажерный зал    │       10,0        │      3,0       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Летняя раздевалка               │       20,0        │      2,0       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Зимняя раздевалка               │       10,0        │      3,0       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Летний душ с раздевалками       │       10,0        │      1,5       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Стоянки для автомобилей <**>    │    4,0 машины     │      25,0      │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Стоянки для велосипедов <**>    │    12,0 машины    │      1,0       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Биллиардная (1 стол)            │         6         │       20       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Детский автодром <*>            │        100        │       10       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Каток <*>                       │      100 x 4      │    51 x 24     │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Корт для тенниса (крытый) <*>   │       4 x 5       │    30 x 18     │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Площадка для бадминтона <*>     │       4 x 5       │   6,1 x 13,4   │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Площадка для баскетбола <*>     │      15 x 4       │    26 x 14     │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Площадка для волейбола <*>      │      18 x 4       │     19 x 9     │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Площадка для гимнастики <*>     │      30 x 5       │    40 x 26     │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Площадка для городков <*>       │      10 x 5       │    30 x 15     │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Площадка для дошкольников       │         6         │       2        │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Площадка для массовых игр       │         6         │       3        │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Площадка для наст. тенниса (1   │       5 x 4       │   2,7 x 1,52   │

│стол)                               │                   │                │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Площадка для тенниса <*>        │       4 x 5       │    40 x 20     │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Поле для футбола <*>            │      24 x 2       │    90 x 45     │

│                                    │                   │    96 x 94     │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Поле для хоккея с шайбой <*>    │      20 x 2       │    60 x 30     │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Спортивное ядро, стадион <*>    │      20 x 2       │    96 x 120    │

├────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│    Консультационный пункт          │         5         │      0,4       │

├────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────┤

│   <*> Норма площади дана на объект.                                     │

│   <**> Объект расположен за границами территории парка.                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Приложение № 6

к Правилам благоустройства
муниципального образования
городской округ Евпатория
Республики Крым

ПРИЕМЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Благоустройство производственных объектов

различных отраслей

┌──────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│   Отрасли    │ Мероприятия защиты  │        Рекомендуемые приемы        │

│ предприятий  │  окружающей среды   │          благоустройства           │

├──────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│  Приборостро-│  Изоляция  цехов  от│  Максимальное применение  газонного│

│ительная и ра-│подсобных,  складских│покрытия,  твердые  покрытия  только│

│диоэлектронная│зон и улиц;          │из  твердых  непылящих   материалов.│

│промышленность│  защита   территории│Устройство  водоемов,   фонтанов   и│

│              │от  пыли   и   других│поливочного водопровода.            │

│              │вредностей,  а  также│  Плотные посадки защитных полос  из│

│              │от перегрева солнцем.│массивов и групп.                   │

│              │                     │  Рядовые  посадки  вдоль   основных│

│              │                     │подходов.                           │

│              │                     │  Недопустимы  растения,  засоряющие│

│              │                     │среду пыльцой, семенами,  волосками,│

│              │                     │пухом.                              │

│              │                     │  Рекомендуемые: фруктовые  деревья,│

│              │                     │цветники, розарии.                  │

├──────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│  Текстильная │  Изоляция отделочных│  Размещение  площадок  отдыха   вне│

│промышленность│цехов;       создание│зоны влияния отделочных цехов.      │

│              │комфортных    условий│  Озеленение    вокруг    отделочных│

│              │отдыха и передвижения│цехов,    обеспечивающее     хорошую│

│              │по территории;       │аэрацию.                            │

│              │  шумозащита         │  Широкое   применение    цветников,│

│              │                     │фонтанов,  декоративной  скульптуры,│

│              │                     │игровых      устройств,      средств│

│              │                     │информации.   Шумозащита    площадок│

│              │                     │отдыха.                             │

│              │                     │  Сады на плоских крышах корпусов.  │

│              │                     │  Ограничений   ассортимента    нет:│

│              │                     │лиственные,                 хвойные,│

│              │                     │красивоцветущие кустарники, лианы  и│

│              │                     │др.                                 │

├──────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│  Маслосыро-  │  Изоляция           │  Создание устойчивого газона.      │

│дельная      и│производственных     │  Плотные     древесно-кустарниковые│

│молочная      │цехов  от  инженерно-│насаждения     занимают    до    50%│

│промышленность│транспортных         │озелененной территории.             │

│              │коммуникаций;        │  Укрупненные  однопородные   группы│

│              │  защита от пыли     │насаждений  "опоясывают"  территорию│

│              │                     │со всех сторон.                     │

│              │                     │  Ассортимент,            обладающий│

│              │                     │бактерицидными    свойствами:    дуб│

│              │                     │красный,    рябина     обыкновенная,│

│              │                     │лиственница европейская, ель  белая,│

│              │                     │сербская и др.                      │

│              │                     │  Покрытия  проездов  -   монолитный│

│              │                     │бетон, тротуары из бетонных плит.   │

├──────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│  Хлебопекар- │  Изоляция           │  Производственная  зона  окружается│

│ная промышлен-│прилегающей          │живописными растянутыми  группами  и│

│ность         │территории           │полосами    древесных     насаждений│

│              │населенного пункта от│(липа,   клен,   тополь   канадский,│

│              │производственного    │рябина   обыкновенная,   лиственница│

│              │шума;                │сибирская, ель белая).              │

│              │  хорошее            │  В предзаводской зоне  -  одиночные│

│              │проветривание        │декоративные   экземпляры   деревьев│

│              │территории           │(ель  колючая,  сизая,  серебристая,│

│              │                     │клен Шведлера).                     │

├──────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│  Мясокомбина-│  Защита   селитебной│  Размещение   площадок   отдыха   у│

│ты            │территории         от│административного     корпуса,     у│

│              │проникновения запаха;│многолюдных   цехов   и   в   местах│

│              │  защита от пыли;    │отпуска готовой продукции.          │

│              │  аэрация территории │  Обыкновенный газон, ажурные       │

│              │                     │древесно-кустарниковые посадки.     │

│              │                     │  Ассортимент,            обладающий│

│              │                     │бактерицидными  свойствами.  Посадки│

│              │                     │для визуальной изоляции цехов       │

├──────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│  Строительная│  Снижение      шума,│  Плотные   защитные   посадки    из│

│промышленность│скорости   ветра    и│больших    живописных    групп     и│

│              │запыленности       на│массивов.                           │

│              │территории;          │  Площадки    отдыха    декорируются│

│              │  изоляция           │яркими цветниками.                  │

│              │прилегающей          │  Активно    вводится     цвет     в│

│              │территории           │застройку, транспортные  устройства,│

│              │населенного пункта;  │малые  архитектурные  формы  и   др.│

│              │  оживление          │элементы благоустройства.           │

│              │монотонной          и│  Ассортимент: клены,  ясени,  липы,│

│              │бесцветной среды     │вязы и т.п.                         │

└──────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┘

## Приложение № 7

к Правилам благоустройства
муниципального образования
городской округ Евпатория
Республики Крым

ВИДЫ ПОКРЫТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

### Таблица 1. Покрытия транспортных коммуникаций

┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┐

│    Объект комплексного    │  Материал верхнего слоя  │   Нормативный    │

│  благоустройства улично-  │ покрытия проезжей части  │     документ     │

│       дорожной сети       │                          │                  │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│  Улицы и дороги           │  Асфальтобетон:          │  ГОСТ 9128-97    │

│  Магистральные       улицы│  - типов А и Б, 1 марки; │                  │

│общегородского значения:   │  - щебнемастичный;       │  ТУ-5718-001-    │

│  -      с      непрерывным│                          │00011168-2000     │

│движением                  │  - литой тип II.         │  ТУ 400-24-158-89│

│                           │                          │<*>               │

│                           │  Смеси  для   шероховатых│  ТУ 57-1841      │

│                           │слоев износа.             │02804042596-01    │

│- с регулируемым движением │  То же                   │  То же           │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│  Магистральные       улицы│  Асфальтобетон типов Б  и│  ГОСТ 9128-97    │

│районного значения         │В, 1 марки                │                  │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│  Местного значения:       │                          │                  │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│  - в жилой застройке      │  Асфальтобетон типов В, Г│  ГОСТ 9128-97    │

│                           │и Д                       │                  │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│  в   производственной    и│  Асфальтобетон типов Б  и│  ГОСТ 9128-97    │

│коммунально-складской      │В                         │                  │

│зонах                      │                          │                  │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│  Площади                  │  Асфальтобетон типов Б  и│  ГОСТ 9128-97    │

│                           │В.                        │                  │

│  Представительские,       │  Пластбетон цветной.     │  ТУ 400-24-110-76│

│приобъектные,  общественно-│  Штучные   элементы    из│                  │

│транспортные               │искусственного         или│                  │

│                           │природного камня.         │                  │

│  Транспортных развязок    │  Асфальтобетон:          │  ГОСТ 9128-97    │

│                           │  - типов А и Б;          │  ТУ 5718-001-    │

│                           │  - щебнемастичный        │00011168-2000     │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│  Искусственные сооружения │  Асфальтобетон:          │  ГОСТ 9128-97    │

│  Мосты,          эстакады,│  - тип Б;                │  ТУ-5718-001 -   │

│путепроводы, тоннели       │  - щебнемастичный;       │00011168-2000     │

│                           │                          │  ТУ 400-24-158-89│

│                           │                          │<*>               │

│                           ├──────────────────────────┼──────────────────┤

│                           │  - литой типов I и II.   │  ТУ 57-1841-     │

│                           │  Смеси  для   шероховатых│02804042596-01    │

│                           │слоев износа              │                  │

└───────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘

### Таблица 2. Покрытия пешеходных коммуникаций

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│      Объект      │                         Материал покрытия:                         │

│   комплексного   ├────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────────┤

│ благоустройства  │    тротуара    │ пешеходной зоны │  дорожки на   │    пандусов     │

│                  │                │                 │  озелененной  │                 │

│                  │                │                 │  территории   │                 │

│                  │                │                 │  технической  │                 │

│                  │                │                 │     зоны      │                 │

├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│  Магистральные   │  Асфальтобетон │        -        │  Штучные      │                 │

│улицы             │типов Г и Д.    │                 │элементы     из│                 │

│общегородского   и│  Штучные       │                 │искусственного │                 │

│районного значения│элементы      из│                 │или  природного│                 │

│                  │искусственного  │                 │камня.         │                 │

│                  │или   природного│                 │  Смеси сыпучих│                 │

│                  │камня           │                 │материалов,    │                 │

│                  │                │                 │неукрепленные  │                 │

│                  │                │                 │или укрепленные│                 │

│                  │                │                 │вяжущим        │                 │

├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│  Улицы   местного│  То же         │        -        │       -       │  Асфальтобетон  │

│значения          │                │                 │               │типов В, Г и Д.  │

│  в          жилой│                │                 │               │  Цементобетон.  │

│застройке         │                │                 │               │                 │

│  в               │  Асфальтобетон │        -        │       -       │                 │

│производственной и│типов Г и Д.    │                 │               │                 │

│коммунально-      │  Цементобетон  │                 │               │                 │

│складской зонах   │                │                 │               │                 │

├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│  Пешеходная улица│  Штучные       │  Штучные        │       -       │                 │

│                  │элементы      из│элементы       из│               │                 │

│                  │искусственного  │искусственного   │               │                 │

│                  │или   природного│или    природного│               │                 │

│                  │камня.          │камня.           │               │                 │

│                  │Пластбетон      │Пластбетон       │               │                 │

│                  │цветной         │цветной          │               │                 │

├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│  Площади         │  Штучные       │  Штучные        │               │                 │

│представительские,│элементы      из│элементы       из│               │                 │

│приобъектные,     │искусственного  │искусственного   │               │                 │

│общественно-      │или   природного│или    природного│               │                 │

│транспортные      │камня.          │камня.           │               │                 │

│                  │  Асфальтобетон │  Асфальтобетон  │               │                 │

│                  │типов  Г  и   Д.│типов  Г   и   Д.│               │                 │

│                  │Пластбетон      │Пластбетон       │               │                 │

│                  │цветной.        │цветной.         │               │                 │

│                  │                │                 │               │                 │

│  транспортных    │  Штучные       │                 │               │                 │

│развязок          │элементы      из│                 │               │                 │

│                  │искусственного  │                 │               │                 │

│                  │или   природного│                 │               │                 │

│                  │камня.          │                 │               │                 │

│                  │Асфальтобетон   │                 │               │                 │

│                  │типов Г и Д.    │                 │               │                 │

├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│  Пешеходные      │                │  То  же,  что  и│               │                 │

│переходы наземные,│                │на       проезжей│               │                 │

│                  │                │части или        │               │                 │

│                  │                │  Штучные        │               │                 │

│                  │                │элементы       из│               │                 │

│                  │                │искусственного   │               │                 │

│                  │                │или    природного│               │                 │

│                  │                │камня            │               │                 │

│  подземные      и│                │  Асфальтобетон: │               │  Асфальтобетон  │

│надземные         │                │типов  В,  Г,  Д.│               │типов В, Г, Д    │

│                  │                │Штучные  элементы│               │                 │

│                  │                │из               │               │                 │

│                  │                │искусственного   │               │                 │

│                  │                │или    природного│               │                 │

│                  │                │камня.           │               │                 │

├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│  Мосты, эстакады,│  Штучные       │        -        │       -       │  То же          │

│путепроводы,      │элементы      из│                 │               │                 │

│тоннели           │искусственного  │                 │               │                 │

│                  │или   природного│                 │               │                 │

│                  │камня.          │                 │               │                 │

│                  │Асфальтобетон   │                 │               │                 │

│                  │типов Г и Д.    │                 │               │                 │

└──────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────┘

## Приложение № 8

к Правилам благоустройства
муниципального образования
городской округ Евпатория
Республики Крым

Примеры

допустимого размещения информационных конструкций (вывесок)